У Т В Е Р Ж Д А Ю

_______________

"           "  _____________ 2011г.

Техническое задание 
на проектирование ЕАШВ.468.266.001

Заказчик передает Исполнителю:

- Схему электрическую принципиальную ЕАШВ.468.266.001 Э3 в пакете программ PCAD4.5

- Перечень элементов ЕАШВ.468.266.001 ПЭ3.

- PDF-файлы компонентов согласно  ЕАШВ.468.266.001 ПЭ3.

- Техническое задание на разработку платы печатного монтажа (далее ППМ).

Исполнитель передает Заказчику:

- Утвержденный комплект документации на ЕАШВ.468.266.001 (ВП, откорректированные Э3, ПЭ3,  сборочные чертежи, спецификацию  и т.д.)

- Комплект КД в электронном виде (в формате AutoCad).

Требование к исполнению ППМ ЕАШВ.468.266.001:

- ППМ  конструктивно должна быть выполнена в формате 100x160 мм (для установки в кассету 3U).

- Разработать плату печатного монтажа в соответствии с прилагаемым ТЗ и техническими условиями на покупные изделия.

- На  плату ППМ выпустить чертежи:

  - Схема электрическая расположения ЕАШВ.468.266.001 Э7.

  - Чертежи топологии всех слоев ППМ.

- Выпустить чертежи на ЕАШВ.468.266.001.

  - Сборочный чертеж.

  - Спецификация.

- Выпустить перечень фирм-поставщиков всех элементов устройства с указанием позиций.

- Перечень документов, подлежащих согласованию и утверждению на отдельных этапах разработки.

  - Техническое задание на разработку.

  - Комплект КД на ППМ (в электронном и бумажном виде).

  - Сборочный чертеж ЕАШВ.468.266.001.

Задание на проектирование печатной  платы ЕАШВ.468.266.001:

- ППМ должна быть выполнена согласно прилагаемой принципиальной схеме  и перечню элементов.

- В процессе выполнения конструкторской разработки печатной платы возможна корректировка технического задания по согласованию с разработчиком принципиальной схемы.

- Количество слоев печатной платы – 2.

- Габариты печатной платы 100 х 160 мм.

- Рабочее напряжение цепей, связанных с выходами транзисторов VT1-VT12   - 250В.

- Рабочее напряжение всех остальных цепей -  до 30В.

- Рабочий ток всех цепей  -  до 500 мА.

- Разводку используемых элементов осуществить согласно ТУ на них (PDF – файлы).

- Максимально задействовать свободное пространство под земляной полигон (75%) и полигон питания (25%).

- Количество переходных отверстий должно быть минимальным.

- Конструктор разводит монтаж контактов разъема Х1, исходя из удобства разводки.

- Предохранители установить в доступном для замены месте.

- Запрещается прокладывать сигнальные цепи (идущие на DD1) вблизи источников высокочастотных сигналов – кварцевых резонаторов, импульсных стабилизаторов и их соединительных проводов и пр.

- Минимальная ширина проводников – 0,25 мм, где это возможно ширина проводника должна быть увеличена до 0,5 – 1 мм.

- По возможности разместить земляные полигоны под микросхемой DD1 и кварцевым генератором ZQ1.

- Расстояние между кварцевым  генератором ZQ1 и микросхемой DD1 сделать минимально возможным.

- Между Gnd и +15 В драйверов DA1…DA12, Gnd и +5 В микросхемы DD1 установить в непосредственной близости конденсаторы по питанию.

- Минимизировать длину всех проводников.

- Ширина шин питания не менее 2 мм.

- Обеспечить электрическую развязку по гальванически развязанным цепям 1500 В (действующее значение), 50Hz. (Цепи управления DA1…DA12).

- При разводке DA1…DA12 руководствоваться указаниями (Appnote 73, стр.5,6  Infineon Technologies):

- При разводке транзисторов VT1-VT12 выполнить связи от разъема Х1 до выходов транзисторов кратчайшим путем и проводниками максимальной ширины. Для повышения устойчивости к внешним помехам необходимо подвод к выводам 3 транзисторов VT1-VT12 выполнить по одной стороне платы, а к  выводам 2 – по другой.

- На печатной плате со стороны монтажа доступным способом должны быть нанесены позиционные обозначения элементов, маркировка  ключей   элементов,  полярность электролитических  конденсаторов и диодов.

- Все элементы схемы разместить на печатной плате, исключая их взаимное электрическое и тепловое влияние друг на друга.

- Разъем Х2 расположить в удобном для подключения кабеля месте.

- Печатную  плату выполнить по  4 классу.

- После предварительной разводки платы согласовать разводку с разработчиком.

|  |  | Представитель Заказчика |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | " " ______________ 2011г. |  |
|  |  | Представитель Исполнителя |  |
|  |  | " " ______________ 2011г. |  |